# БЛИННИЦА

## FIMAR

CRP, CRP2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее в легко доступном месте.

Производитель не несет ответственности в случае эксплуатации прибора с нарушением правил данной инструкции.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не допускается использовать прибор влажными руками или босиком;

- Необходимо размещать прибор на расстоянии не менее 3 см от стен или мебели. Прибор не должны окружать легко воспламеняющиеся  поверхности.

- Не используйте удлинители, не убедившись в том, что они способны выдерживать соответствующую нагрузку (W).

- При отключении прибора запрещается тянуть за провод.

- Не подвергайте прибор воздействию атмосферных явлений (солнце, дождь и т.д.).

- Не разрешайте детям пользоваться прибором.

- Не используйте тройники для подключения прибора.

1.ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установка прибор должна производиться только квалифицированными специалистами и в соответствии с существующими нормами.

После освобождения прибора от упаковки аккуратно удалите остатки липкой ленты и клея. Не используйте для этого абразивные материалы.

Прибор рассчитан на работу с переменным током и напряжением, значение которого указано на шильдике прибора.

Провод заземления имеет желтый/зеленый цвет.

Устройство поставляется в комплекте с кабелем  требуемого сечения. Необходимо лишь подсоединить стандартный разъем.

Если требуется стационарное подключение прибора к электросети, необходимо установить выключатель с параметрами, соответствующими существующим нормам.

Заземление обязательно.

Перед подключением прибора убедитесь в том, что:

А) Характеристики электросети соответствуют данным, указанным на шильдике прибора.

В) В месте установки прибора есть соответствующая существующим стандартам розетка и заземление.

С) Розетка или выключатель, используемые для подключения прибора,  расположены  в легко доступном месте.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## А) Включение прибора

Установите главный выключатель (9) в позицию 1 и ручку температурного термостата (7) на значение необходимой  температуры.

## В) Перед использованием прибора

При первом использовании прибора остатки заводской смазки  могут при сгорании выделять дым и неприятный запах. Поэтому перед началом использования рекомендуется прогреть прибор в течение 10 мин при температуре 150*С.

Прибор имеет 2 контрольные лампы:

- Зеленая лампа: прибор включен (18)

- Желтая лампа: нагревательные элементы включены (16)

Для выключения прибора необходимо установить главный выключатель (9) в позицию 0.

Прибор оборудован защитным термостатом (8) , устанавливаемым вручную, который начинает функционировать в случае выхода из строя температурного термостата (7). Это позволяет предотвратить перегрев прибора.

При срабатывании защитного термостата, блокирующего работу прибора, необходимо обратиться в сервисную службу и не пытаться использовать прибор до  тестирования его специалистами.

3. ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением любых работ по чистке и уходу необходимо отключить прибор от электросети и охладить.

Не допускается чистка металлических поверхностей абразивными веществами.

Панель управления и кнопки следует протирать мягкой влажной тканью.

Запрещается промывать прибор струей воды во избежание попадания воды в электрические части прибора.

Проверка электрических частей прибора должна производиться только квалифицированными специалистами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип            Габариты               диска нагрев.                Стандартное       Суммарная

(мм)                     элемента (мм)                   напряжение         мощность

V                             W

Одинарный (11 кг)

350х370х120                      350                                    230                         2000

Двойной (20 кг)

710х370х120                       350                                400 3 N                     2000x2

- Чугунный диск нагревательного элемента

- Нагревательный элемент 2000 Вт

- Изоляция

- Основание

- Клеммник

- Кабель

- Температурный термостат

- Защитный термостат

- Главный выключатель

15. Опорная ножка

16. Индикаторная лампочка термостата

17. Ручка

18. Индикаторная лампочка включения

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

L1 – голубой              L2-  коричневый              Т – желтый/зеленый

М/В  - шина

G/V   - земля

МО   - клеммы

IG     - главный выключатель

LS     - индикаторная лампочка вкл/выкл

ST     - индикаторная лампочка нагревательного элемента

TR    - температурный термостат

TRS  - защитный термостат

R1     - сопротивление

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

N – голубой         L1- коричневый         L2-L3 – черный          Т – желтый/зеленый

L1/L2/L3    - шина

N                 - нейтраль

Т                 - земля

МО             - клеммы

IG               - главный выключатель

LS               - индикаторная лампочка вкл/выкл

ST1-2          - индикаторная лампочка нагревательного элемента

TR1-2         - температурный термостат

TS1-2          - защитный термостат

R1, R3        - нагревательный элемент