Предлагаем Вашему вниманию

делители-округлители

WLBake (Италия)

## делители-округлители

Напольные гидравлические делители-округлители серии VDR торговой марки WLBake выполняют процессы деления
и округления тестовых заготовок.

- представлены:

- полуавтоматическими моделями VDR II M (ранее VDR SA) (оснащены рукоятками для прессования/деления/округления);

- ¾-автоматическими моделями VDR II SA (ранее VDR TA) (автоматическое прессование/деление, фаза округления с помощью рукоятки),

- полностью автоматическими моделями VDR II A (автоматическое прессование/деление/округление);

- корпус машины выполнен из сварных стальных окрашенных листов;

- головная часть машины – из литого алюминия, ножи – из нержавеющей стали;

- установлены на регулируемые по высоте ножки;

- для перемещения установлены 4 колеса;

- имеют следующий принцип работы:

- кусок теста определённой массы (в зависимости от модели) кладется на специальную формовочную пластину и помещается внутрь машины;

- ножи делят тесто по объемному принципу на количество от 11 до 52 частей (в зависимости от модели);

- специальный механизм придает кускам округлую форму.

VDR II A

VDR II SA

VDR II M

| Модель | Количество кусков, получаемых при делении, шт | Масса получаемых кусков, г | Вместимость, кг | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Делители-округлители с механическим управлением (старый артикул VDR SA) |  |  |  |  |  |  |  |
| VDR II M 11 | 11 | 180 – 500 | 2 – 5.5 | 0,55 | 670x600x2030 |  |  |
| VDR II M 15 | 15 | 150 – 360 | 2 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II M 18 | 18 | 120 – 280 | 2 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II M 22 | 22 | 60 – 220 | 1 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II M 30 | 30 | 40 – 135 | 1 – 4 |  |  |  |  |
| VDR II M 36 | 36 | 34 – 110 | 1 – 4 |  |  |  |  |
| VDR II M 30 S | 30 | 25 – 90 | 0.75 – 2.7 |  |  |  |  |
| VDR II M 52 | 52 | 12 – 40 | 0.6 - 2 |  |  |  |  |
| Делители-округлители с полуавтоматическим управлением (старый артикул VDR TA) |  |  |  |  |  |  |  |
| VDR II SA 11 | 11 | 180 – 500 | 2 – 5.5 | 1,3 | 680x660x1420 |  |  |
| VDR II SA 15 | 15 | 150 – 360 | 2 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II SA 18 | 18 | 120 – 280 | 2 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II SA 22 | 22 | 60 – 220 | 1 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II SA 30 | 30 | 40 – 135 | 1 – 4 |  |  |  |  |
| VDR II SA 36 | 36 | 34 – 110 | 1 – 4 |  |  |  |  |
| VDR II SA 30s | 30 | 25 – 90 | 0.75 – 2.7 |  |  |  |  |
| VDR II SA 52 | 52 | 12 – 40 | 0.6 - 2 |  |  |  |  |
| Делители-округлители с автоматическим управлением |  |  |  |  |  |  |  |
| VDR II A 11 | 11 | 180 – 500 | 2 – 5.5 | 1,3 | 605x660x1420 |  |  |
| VDR II A 15 | 15 | 150 – 360 | 2 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II A 18 | 18 | 120 – 280 | 2 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II A 22 | 22 | 60 – 220 | 1 – 5 |  |  |  |  |
| VDR II A 30 | 30 | 40 – 135 | 1 – 4 |  |  |  |  |
| VDR II A 36 | 36 | 34 – 110 | 1 – 4 |  |  |  |  |
| VDR II A 30s | 30 | 25 – 90 | 0.75 – 2.7 |  |  |  |  |
| VDR II A 52 | 52 | 12 – 40 | 0.6 - 2 |  |  |  |  |

В стандартный комплект поставки входят 3 формовочные пластины

Формовочные пластины можно приобрести дополнительно:

- пластина формовочная из поликарбоната, габариты 430x537 мм

Варианты пластин представлены в табл. ниже и подбираются в зависимости от модели делителя.

| Plate 30 Для делителей VDR M 30 VDR SA 30 VDR A 30 | Plate 30 small Для делителей VDR M 30 S VDR SA 30 S VDR A 30 S | Plate 36 Для делителей VDR M 36 VDR SA 36 VDR A 36 |
| --- | --- | --- |
| Plate 15 Для делителей VDR M 15 VDR SA 15 VDR A 15 | Plate 22 Для делителей VDR M 22 VDR SA 22 VDR A 22 | Plate 52 Для делителей VDR M 52 VDR SA 52 VDR A 52 |

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.