ООО ПФ "Техно -ТТ"

Стеллаж технологический СТР

ПАСПОРТ

СТР-04.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Стеллажи технологические предназначены для хранения сухих видов продуктов, посуды и кухонного инвентаря, установки, эксплуатации, проведении  необходимых работ, технологических операций на предприятиях общественного питания, для размещения, хранения продукции и материалов в складских помещениях.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные для стеллажа приведены в таблице 1.

# Таблица 1

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габаритные размеры: (мм) Длина | 500±2,0; 600±2,0; 700±2,0; 800±2,0; 900±2,5; 1000±2,5; 1100±2,5; 1200±3,0 1500±4,0; 1800±4,0 |
| 2. | Ширина | 300±1,0; 400±1,5; 500±2,0; 600±2,0 |
| 3. | Высота | 1830±3 |

2.2. Условное обозначение стеллажа технологического.

СТ –  стеллаж технологический

СТ ___-  ___   ___  ___  / __  ___  ___

1       2        3      4      5      6    7

- Разновидность стеллажа      Р -разборный

- Полка:                   0- решётчатая из нержавеющей стали марки AISI-430(12Х17)

1- сплошная из нержавеющей стали марки AISI-304(08Х18Н10)

2- решётчатая из нержавеющей стали марки AISI-304(08Х18Н10)

3- сплошная из нержавеющей стали марки AISI-430(12Х17)

4- перфорированная полка (сталь АISI-304)(08Х18Н10)

5- перфорированная полка (сталь АISI-430) (12Х17)

3.Материал каркаса:  1-стойка крашенная

2-стойка нержавеющая сталь -430(уголки)

3-стойка из н/ж трубы 40х40-304

4-стойка из н/ж трубы 40х40-430

7-стойка нержавеющая сталь -304(уголки)

4. Кол-во полок:         4-четыре полки

5-пять полок

5. Длина стеллажа:       5-500мм

6-600мм

9-900мм

12-1200мм

15-1500мм

18-1800мм

6. Резерв:                        0

7.Ширина  стеллажа:    0-500мм

3-300мм

4-400мм

6-600мм

-2-

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Стеллажи укомплектованы  в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Паспорт СТР-04 000 ПС 2. Полка сплошная 3. Стойка из нержавеющей стали 5. Укосина 6. Комплект крепежных изделий 7. Опора пластиковая | 1 4 4 10 1 4 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Стойки стеллажей могут быть изготовлены: из нержавеющей стали толщиной 2 мм или из крашеной стали толщиной 2 мм, покрытой порошковой краской или из нержавеющей трубы 40х40. Шаг регулировки – 50-100 мм в зависимости от разновидности стеллажа.

4.2. Полки могут быть: сплошными из нержавеющей стали марки AISI 304(СТР-114,124,134);

Решетчатыми из нержавеющей стали марки AISI 304(СТР-124, 224);

Перфорированными из нержавеющей стали марки AISI 304(СТР-414,424);

Сплошными из нержавеющей стали марки AISI 430(СТР-314,324);

Перфорированными из нержавеющей стали марки AISI 430(СТР-514,524)

5. ТАРА, УПАКОВКА

5.1.Стеллаж упакован в плёнку и гофрокартон.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт стеллажа проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании стеллажа СТР ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы стеллажей 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Стеллаж СТР-324/1100

соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06                                                  и признан годным для эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

Штамп О.Т.К.                         Дата выпуска указана на упаковке изделия

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.