Машины посудомоечные  купольного типа

ELETTO

ПАСПОРТ

EMPERO Endustriyel Mutfak Ekipmanları Pazarlama Ic ve Dıs Tic. A.S.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УСТАНОВКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЗРЫВ-СХЕМА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

НАЗНАЧЕНИЕ

Машины посудомоечные кухонные электрические  ELETTO 1000-01 и ELETTO 1000-02 (далее по тексту – машины) предназначены для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов, подносов, чашек, салатниц с применением жидких моющих и ополаскивающих средств, на предприятиях общественного питания. Конструкция машин позволяет использовать их как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ELETTO 1000-01 | ELETTO 1000-02 |
| --- | --- | --- |
| Производительность (тарелок/час) | 1000 | 1000 |
| Потребление воды (литров/цикл) | 2,5 | 2,5 |
| Мощность (кВт) | 9,0 | 9,0 |
| Мощность насоса (кВт) | 0,5 | 0,5 |
| Напряжение (В) | 380 | 380 |
| Давление воды ( бар ) | 4 | 4 |
| Мощность ТЭНа бойлера нагрева (кВт) | 2,5 | 2,5 |
| Мощность ТЭНа моющей емкости (кВт) | 6 | 6 |
| Кабель (mm²) | 5x4 | 5x4 |
| Предохранитель (A) | 32 | 32 |
| Программы мойки (секунд) | 60 - 90 - 120 - 180 | 60 - 90 - 120 - 180 |
| Габариты (мм) | 696x765x1485 | 696x765x1485 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | ELETTO 1000-01 ELETTO 1000-02 |
| --- | --- |
| Посудомоечная машина | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Кассета для тарелок (размер 500х500мм) | 1 шт. |
| Кассета (нейтральная) для стаканов и чашек (размер 500х500мм) | 1 шт. |
| Кассета для столовых приборов (размер 500х500мм) | 1 шт. |
| Ножки | 4 шт. |
| Шланг для воды | 1 шт. |

УСТАНОВКА

- Пожалуйста, установите оборудование на ровное и прочное место, чтобы избежать опрокидывания.

- Сервисный сотрудник, который будет устанавливать и обслуживать оборудование должен иметь необходимую квалификацию.

- Подключение к электроснабжению должно быть сделано авторизованном сервисным центром.

- Пожалуйста, убедитесь, что напряжение подключаемое к устройству соответствует  напряжению, указанному на на этикетке прибора.

- Оборудование должно быть подключено к заземленной розетке в соответствии с правилами и стандартами безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

A : Позиция подачи воды

B : Переключатель режимов мойки

C : Индикатор включения ON

D : Индикатор режима нагрева

E : Индикатор режима мойки

F : Индикатор подачи воды / полоскания

- Откройте кран подачи воды  и подключите машину.

- Когда машина находится в позиции "OFF” переключите в позицию "подачи воды" путем переключая направо. Если "индикатор режима нагрева" горит - это означает, что подана мощность на ТЭНы посудомоечной машины и вода нагревается.

- Откройте крышку и добавьте моющее средство.(Если насос моющего средство не подключен).

- Поместите грязную посуду в корзины.

- Закройте крышку и выберите подходящую программу мойки. Включится индикатор режима мойки и мойка начинается.

- Процесс мойки - горячая вода температурой минимум 55°C с моющим средством, для процесса полоскания - горячая вода температурой минимум 75°C.

- После процесса мойки, машина начнет процесс полоскания автоматически.

- По окончании программы открывайте крышку и вынимайте корзину. Разместите другие подготовленные корзины. Машина снова сделает мойку и полоскание  выбранной Вами программой.

- Необходимо менять воду в моющей ванне не менее трех раз в день.

- Сделайте предварительную мойку холодной или теплой водой без использования каких-либо моющих средств перед закладкой  посуду в машину.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уборка и техническое обслуживание  после каждого использования

- Отсоедините машину от источника электропитания перед очисткой.

- Чтобы спустить воду, снимите заглушку после каждого использования. (Если у машины есть  сливной насос, используйте его для слива воды.)

- Очистить все поверхности прибора с горячей мыльной водой после каждого использования. Промойте и протрите влажной тканью.

- Для очистки панели управления используйте мягкую влажной тканью с нейтральным моющим средством.

- Не используйте абразивные моющие средства, поскольку они могут оставить следы и царапины на поверхности.

- Не  разбрызгивайте воду непосредственно на прибор и не мойте прибор в проточной воде, в противном случае электродвигатель может быть поврежден.

Периодическая уборка и техническое обслуживание

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

- Проводите технический плановый осмотр два раза в год для удаления налетов кальция с ТЭН-ов, которые находиться моющей камеры и внутри бойлера.

- Очищайте налет кальция с помощью ополаскивания и промывки форсунок раз в месяц с помощью уксуса или средств для удаления кальция.

- Очищайте фильтры в машине один раз в неделю. После чистки убедитесь, что винт зажат.

- Очищайте моющие рукава каждые 15 дней путем их отсоединения.

- Очищайте заглушку слива воды и сливной шланг каждые 15 дней.

При консервации машины на длительный период, от 1 недели и больше:

- Очистите поверхность машины горячей мыльной водой. Промойте и насухо протрите..

- Панель управления очищайте мягкой влажной ветошью. При необходимости, используйте специальное моющее средство.

- Внутренние части машины промойте мыльной водой и протрите насухо.

- Оставьте машину открытой.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПОСУДА НЕ ОТМЫВАЕТСЯ | - Очистите водный фильтр, если он загрязнен. - Проверьте моющие форсунки, забиты они остатками или нет. - Проверьте количество моющего средства. - Если времени мойки в выбранной программе не хватает, повторите или увеличьте программу. - Удостоверьтесь, что посуды были правильно расположены на корзины. |
| --- | --- |
| ТАРЕЛКИ И ЧАШКИ НЕ ОПОЛАСКИВАЮТСЯ | - Если нет ополаскивающего средства в машине, добавьте некоторое количество ополаскивающего средства. - Проверьте количество ополаскивающего средства. |
| КАПЛИ ВОДЫ НА ЧАШКАХ | - Снимайте посуду из корзин в конце процесса мойки. |
| РАЗВОДЫ НА ПОСУДЕ | - Используйте только те средства, которые не пенящиеся для профессиональных посудомоечных машин |
| МНОГО ПЕНЫ ПРИ МЫТЬЕ | - Проверьте количество моющего средства. - Слейте воду и промойте моющую ванну от пены. |
| МОЮЩИЙ И ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РУКОВА ПОВОРАЧИВАЮТСЯ МЕДЛЕННО | - Снимите и промойте рукава и очистите их. - Очистите фильтр моющего насоса. |
| РАЗВОДЫ НА СТАКАНАХ | - Уменьшите количество ополаскивающего средства. |

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия на оборудование действует в течение 24 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

Гарантия не предоставляется на расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

Сервисный центр Поставщика находится по адресу:  РФ, респ. Марий Эл, г. Волжск ул. Мамасево 1Б. Контактный номер: (83631) 4-25-00

ВЗРЫВ-СХЕМА

| NO | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ | КОД |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | Y.EMP.1000.001 |
| 2 | РУЧКА | Y.EMP.1000.002 |
| 3 | ФОРСУНКА МОЮЩЕГО РУКАВА | Y.EMP.1000.003 |
| 4 | ПРУЖИНА | Y.EMP.1000.004 |
| 5 | РЫЧАГ КУПОЛА | Y.EMP.1000.005 |
| 6 | КРЫШКА НАГРЕВАТЕЛЯ БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.006 |
| 7 | ВАЛ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.007 |
| 8 | ПАТРУБОК ВЕРХНЕГО ШЛАНГА | Y.EMP.1000.008 |
| 9 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.009 |
| 10 | КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕГО РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.010 |
| 11 | ПАТРУБОК НИЖНЕГО ШЛАНГА | Y.EMP.1000.011 |
| 12 | СЕНСОР | Y.EMP.1000.012 |
| 13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.013 |
| 14 | НИЖНЯЯ КРЫШКА | Y.EMP.1000.014 |
| 15 | КНОПКА | Y.EMP.1000.015 |
| 16 | ИНДИКАТОР | Y.EMP.1000.016 |
| 17 | СЛИВНАЯ ТРУБКА ЗАГЛУШКА | Y.EMP.1000.017 |
| 18 | СЛИВНАЯ ВОРОНКА | Y.EMP.1000.018 |
| 19 | НАГРЕВАТЕЛЬ БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.019 |
| 20 | КРЫШКА НАГРЕВАТЕЛЯ ВАННЫ | Y.EMP.1000.020 |
| 21 | МАГНИТ | Y.EMP.1000.021 |
| 22 | ТРУБКА ДЛЯ ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1000.022 |
| 23 | ТРУБКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1000.023 |
| 24 | КОРПУС | Y.EMP.1000.024 |
| 25 | ПЛАСТИК КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА | Y.EMP.1000.025 |
| 26 | ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА | Y.EMP.1000.026 |
| 27 | ФИЛЬТР | Y.EMP.1000.027 |
| 28 | МОТОР | Y.EMP.1000.028 |
| 29 | БАК БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.029 |
| 30 | КРЕПЛЕНИЕ ФИЛЬТРА | Y.EMP.1000.030 |
| 31 | КЛАПАН | Y.EMP.1000.031 |
| 32 | ГАЙКА ФИЛЬТРА | Y.EMP.1000.032 |
| 33 | ФИЛЬТРУЮЩИЕ СЕТКИ | Y.EMP.1000.033 |
| 34 | ПОДСТАВКА ДЛЯ КОРЗИНЫ | Y.EMP.1000.034 |
| 35 | НАГРЕВАТЕЛЬ ВАННЫ | Y.EMP.1000.035 |
| 36 | ФОРСУНКА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.036 |
| 37 | ГАЙКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.037 |
| 38 | ПОДШИПНИК РЫЧАГА КУПОЛА | Y.EMP.1000.038 |
| 39 | ПОДШИПНИК НАПРАВЛЯЮЩИХ | Y.EMP.1000.039 |
| 40 | ШЛАНГ ПОДВОДА ВОДЫ НА МОЮЩИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.040 |
| 41 | ШЛАНГ ПОДВОДА ВОДЫ НА ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.041 |
| 42 | ШЛАНГ НАСОСА ВАННЫ | Y.EMP.1000.042 |
| 43 | ШЛАНГ КЛАПАНА БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.043 |
| 44 | ПРЕССОСТАТ (датчик уровня воды) | Y.EMP.1000.044 |
| 45 | ТЕРМОСТАТ | Y.EMP.1000.045 |
| 46 | КЛЕМЫ | Y.EMP.1000.046 |
| 47 | НОЖКИ | Y.EMP.1000.047 |
| 48 | КОНТАКТОР DİL EM 01 | Y.EMP.1000.048 |
| 49 | ТРУБКА ПРЕССОСТАТА | Y.EMP.1000.049 |
| 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТЕКЛЯННЫЙ | Y.EMP.1000.050 |
| 51 | КОЖУХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | Y.EMP.1000.051 |
| 52 | ТАЙМЕР МОЙКИ | Y.EMP.1000.052 |
| 53 | ВХОД ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1000.053 |
| 54 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА РЫЧАГА | Y.EMP.1000.054 |
| 55 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДШИПНИКА РЫЧАГА | Y.EMP.1000.055 |
| 56 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | Y.EMP.1000.056 |
| 57 | ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА НА РУЧКУ | Y.EMP.1000.057 |
| 58 | МОЕЧНЫЙ РУКАВ НА 5 ФОРСУНОК | Y.EMP.1000.058 |
| 59 | МОЕЧНЫЙ РУКАВ НА 4 ФОРСУНКИ | Y.EMP.1000.059 |
| 60 | ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РУКАВ С ОТВЕРСТИЯМИ НА КОНЦАХ | Y.EMP.1000.060 |
| 61 | ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РУКАВ СТАНДАРТ | Y.EMP.1000.061 |
| 62 | ГОЛОВКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.062 |
| 63 | ШАЙБА ДАВЛЕНИЯ | Y.EMP.1000.063 |
| 64 | НИЖНЯЯ ПРОКЛАДКА | Y.EMP.1000.064 |
| 65 | КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА | Y.EMP.1000.065 |
| 66 | СЛИВНОЙ ШЛАНГ | Y.EMP.1000.066 |
| 67 | КОРЗИНА ДЛЯ ТАРЕЛОК | EMP.TB.01 |
| 68 | КОРЗИНА ДЛЯ ЛОЖЕК И ВИЛОК | EMP.KC.01 |
| 69 | КОРЗИНА ДЛЯ СТАКАНОВ | EMP.BB.01 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

| P1 | 5 ЕТОПОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ |
| --- | --- |
| S1 | МАГНИТНЫЙ СЕНСОР ДВЕРИ |
| C1 | КОНТАКТОР БОЙЛЕРА230V |
| C2 | КОНТАКТОР МОЙКИ230V |
| C3 | КОНТАКТОР КРЫШКИ230V |
| C4 | КОНТАКТОР ПОЛОСКАТЕЛЯ230V |
| T1 | ТЕРМОСТАТ БОЙЛЕРА (30-90ºC) |
| ZR1 | 5 ВРЕМЕННЫЙ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ (İNTER RR-5TG |
| T2 | ТЕРМОСТАТ МОЙКИ (30-90ºC) |
| L1 | ЛАМПА СТАРТА |
| L2 | ЛАМПА ПОЛОСКАНИЕ |
| L3 | ЛАМПА НАГРЕВА ВОДЫ |
| L4 | ЛАМПА МОЙКИ |
| PR1 | ПРЕСОСТАТЫ |
| M1 | МОТОР МОЙКИ 0,55 KW 230V |
| R1 | РЕЗИСТОР МОЙКИ 2500W 230V |
| R2 | РЕЗИСТОР БОЙЛЕРА 3000W 380V |
| F1 | ZR1 ПРЕДОХРАНИТЕЛ 500MA |
| V | ЕЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КРАНИК 230V |