ООО  ПФ  " Техно - ТТ"

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ ДЛЯ СТОЛОВ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ЛДСП ПН(811;821,810,820)

ПАСПОРТ

ПН-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Полка настольная предназначена для установки их на предприятиях общественного питания в заготовочных, горячих и холодных цехах, в подсобных и складских помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные полок приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, не более, мм длинна L | (400- 800)±2; ( 900-1100)±2,5 (1200-1500)±3; (1500-2000)±4 С шагом 100мм. |
| ширина B | 250±2; 300±2; 400±2. |
| высота H | 300±1;550±1; 400±1; 800±1. |

2.2. Условное обозначение полок

ПН – полка навесная.

ПН- ___  ___  ___   /  __   ___  ___                           Пример:

1        2     3       4        5       6                          ПН-821/1204

Полка настольная разборная,

2 яруса из н/ж стали AISI 304. Длина

полки 1200 мм. ширина  400 мм..

1. Вид полки:

8 – полка настольная

2. Кол-во ярусов :   1- один ярус

2- два яруса

3. Особенности конструкции:   0-  из н/с 430

1- из н/с 304

4.Длина полки:

4-400мм                  10-1000 мм                 16-1600 мм.

5-500мм                  11- 1100 мм                17-1700 мм

6-600 мм                 12-1200мм                  18- 1800 мм.

7-700 мм                 13-1300 мм                 19- 1900 мм.

8-800 мм                 14-1400 мм                 20- 2000 мм

9-900 мм                 15-1500 мм

5. Резерв:                      0

6. Ширина полки:         0-250мм

3- 300 мм

4- 400мм

-2-

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией полки и заказом потребителя.

|  | Наименование | ПН-811; ПН-810; | ПН-821; ПН-820; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полка: | Количество |  |
|  | Полка верхняя | 1 | 1 |
|  | Полка нижняя | - | 1 |
| 2. | Стойка | 2 | 2 |
| 3. | Винт М6 х16 | 8 | 16 |
| 4. | Юбочка пластмассовая | - | 4 |
| 5. | Паспорт ПН- 01 000 ПС | 1 | 1 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1 Полка настольная представляет собой сборную конструкцию из нержавеющей стали марки AISI-430 или AISI-304. Полки имеют сборно-разборную конструкцию.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

5.1. Снять упаковку, собрать изделие согласно схеме сборки..

Полки настольные крепятся к столешнице при помощи болтов через отверстия в боковинах.            6.ТАРА И УПАКОВКА.

6.1.Полка упаковывается в гофрокартон.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1.Техническое обслуживание и ремонт полок проводят слесари 3-4 разрядов.

Регулярно проверять надежность крепления полок. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы полок 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1.Полка настольная ПН______________________________________

соответствует Техническим условиям _ТУ5151-010-49889137-06

и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска_______________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.