ООО  ПФ "Техно -ТТ"

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

СП (СПП)- с ЛДСП

ПАСПОРТ

СП-03.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Стол предназначен для проведения различных технологических работ и отдельных операций в кулинарных, кондитерских, заготовочных, горячих и холодных цехах на предприятиях общественного питания, в складских и подсобных помещениях.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные стола приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм 1.Длина L | 400±2,0; 600±2,0 700±2,0; 900±2,5 1200±3,0; 1500±4,0 |
| 2.Ширина B | 600±2,5; 700±3,0; 800±3,0 |
| 3.Высота H до рабочей поверхности стола | 850±2,0 |

2.2. Условное обозначение стола

СП - стол производственный

СП ___ - ___  ___   ___   / __   ___  ___

1        2       3       4        5      6     7

1. Исполнение:               П-с пристенком

2. Столешница:               1- без бортика н/ж

2- с бортиком н/ж

8- без бортика н/с AISI-430

9- с бортиком н/с AISI-430

3. Материал каркаса:     1- Сталь 3(крашен. или с гальван.покрытием)

2- нержав.сталь AISI-304

3- нержав.сталь AISI-430

4. Нижняя полка:            1-. Сталь 3(крашен. или с гальван.покрытием)

2-. нержавеющий металл, обвязка

3-. нержавеющий металл, сплошная.

5.Габаритная длина  стола :              4-400мм        10-1000мм

5- 500мм        11-1100мм.

6-600мм         12-1200мм

7-700мм         13-1300мм

8-800мм         14-1400мм

9-900мм         15-1500мм

6. Габаритная ширина стола:              0-600мм

7-700мм

8-800мм

7. Тип стола:                                         У-угловой

Э – эконом класс

Пример: СП- 132/907. Стол производственный без бортика с ЛДСП, каркас из нержавеющей стали AISI-430  , внизу  обвязка. Длина L= 900мм, ширина 700мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Каждый стол укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в  таблице 2.

| Наименование | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП-122(132) | СП-123(133) | СПП-222(232) | СПП-223(233) |
| 1.Паспорт СП-03 000 ПС | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.Столешница без бортика с ЛДСП | 1 | 1 | - | - |
| 3.Столешница с бортиком с ЛДСП | - | - | 1 | 1 |
| 4. Ноги (боковина) нержавеющие | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Нижняя обвязка нержавеющая | 1 | 1 | - | - |
| 6. Нижняя полка | - | - | 1 | 1 |
| 7. Регулир.опоры _ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Стандартные изделия: |  |  |  |  |
| 8.Болт М8 х16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9.Болт М6 х16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.Шайба 8. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11.Шайба 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. Саморезы 32х10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

-2-                                                         Таблица 2                                                                                                                                                                                                                          4. УСТРОЙСТВО.

Стол производственный представляет собой сборно-разборную конструкцию. Он состоит из столешницы с бортиком или без бортика, изготовленной из пищевой н/ж стали AISI-304 (08Х18Н10) или н/с AISI-430(12Х17)  внутри ДСП, покрытый ламинатом. Каркас из нержавеющей трубы 40х40 или каркас из черного металла с гальваническое покрытие. Столы укомплектованы сплошной полкой либо нижней обвязкой из нержавеющей стали. Ножки стола снабжены  регуляторами  высоты, что позволяет устранять неровности пола.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

Стол  упакован в гофрокартон.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт столов проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.При регламентированном техническом обслуживании стола ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы стола 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол производственный СП (СПП)__________________________            соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06                                              и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.