ООО  ПФ  " Техно - ТТ"

ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН(011;111,211,411,611,711)

ПАСПОРТ

ПН-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Полка навесная предназначена для установки их на предприятиях общественного питания в заготовочных, горячих и холодных цехах, в подсобных и складских помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные полок приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, не более, мм длинна L | 600±2; 900±2,5 950±2,5;1200±3; 1500±4 |
| ширина B | 300±2; 400±1; |
| высота H | 150±1;180±1; 270±1; 300±1; 350±2; 450±1; 550±1. |

2.2. Условное обозначение полок

ПН – полка навесная.

ПН- ___  ___  ___   /  __   ___  ___                           Пример:

1        2     3       4        5       6                          ПН- 211/900

Полка навесная разборная,

решётчатая из н/ж стали AISI 304. Один

1. Вид полки:         0- решётчатая  н/ж сталь AISI 430              уровень. Длина 900мм, ширина 300мм

1- сплошная н/ж сталь AISI 304

2- решётчатая  н/ж сталь AISI 304                             .

3- для сушки посуды AISI 304

4-сплошная н/ж сталь AISI-430(безникелевая)

5- комбинированная с пластиком

6- сплошная перфорированная  AISI-304

7- сплошная перфорированная AISI-430

2. Кол-во уровней:   1- один уровень

2- два уровня

3- три уровня

4- четыре уровня

3. Особенности конструкции:   1-  без дверей

4.Длина полки:            3-300мм

4-400мм

5-500мм

12-1200мм

15-1500мм

5. Резерв:                      0

6. Ширина полки:         0-(250÷350)мм

4-(400÷450)мм

-2-

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией полки и заказом потребителя.

|  | Наименование | ПН-111; ПН-411; | ПН-211; ПН-011; |  | ПН-611; ПН-711; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полка: | Количество |  |  |  |
|  | Полка сплошная н/с 304 или 430 | 1 |  | - |  |
|  | Полка решетчатая н/с 304 или 430 | - | 1 | - |  |
|  | Полка перфорированная н/с 304 или 430 | - | - | 1 |  |
| 2. | Боковина н/с 430 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Болт М6 х16 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | Гайка М6 | 4 | 4 | 4 |  |
| 5. | Шайба 6 | 4 | 4 | 4 |  |
| 6. | Шайба пружинная 6 | 4 | 4 | 4 |  |
| 7. | Паспорт ПН- 01 000 ПС | 1 | 1 | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Полка навесная представляет собой сборную конструкцию из нержавеющей стали марки AISI-304 или AISI-430.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

5.1.Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуются крепить к влагоустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полки имеют сборно-разборную конструкцию.

6.ТАРА И УПАКОВКА.

6.1.Полка упаковывается в гофрокартон.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1.Техническое обслуживание и ремонт полок проводят слесари 3-4 разрядов.

Регулярно проверять надежность крепления полок. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы полок 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1.Полка настенная ПН-

соответствует Техническим условиям _ТУ5151-010-49889137-06

и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска_______________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.