f  BREMA

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

MUSTER и SPLIT

Содержание

1 Рекомендации

2 Техничекое описание

3  Транспортировка

4 Распаковка изделия

5 Установка

  - Схема соединений

  - Расположение

  - Подключение к водопроводу

5.3. а водоподача

5.3.b сливная труба

  - Подключение к элетричеству

6 Ввод в эксплуатацию

  - Чистка внутренних частей

  - Ввод в эксплуатацию

7 Устранение неполадок

8 Эксплуатация

9 Технический уход

  - Как очищать фильтр для воды

  - Модели с воздушным конденсатором

  - Чистка изделия

9.3. a Чистка

  - b Санитарная обработка

1 Рекомендации

После установки изделия сохраняйте инструкцию для дальнейшего пользования.

В случае, если машина была продана или передана другому лицу, нужно также приложить инструкцию по эксплуатации.

Перед установкой изделия нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

-      перед проведением чистки и технического ремонта изделие нужно отключить от сети

- установка должна проводиться в соответствии с инструкцией, ремонт машины должен проводить специалист

- не извлекайте из изделия какую-либо деталь или решетку

- нельзя оставлять на машине какой-либо объект

- изделие нужно перемещать осторожно

- машину разрешено использовать для изготовления продуктов только из холодной питьевой воды

- если оборудование работает неисправно, отключите его от сети и закройте водопроводные краны.

- Не используйте бункер для льда с целью охлаждения или хранения еды или напитков, так как это может приветсти к засорению дренажного водовыпуска

- если машина работает неисправно, нужно связаться с дилером

- не прикасайтесь к электроприбору мокрыми руками

- не пользуйтесь машиной, если на вас надета обувь

- не проводите удлинители из каких помещений, как ванные ккомнаты или душевые

- детям, лицам с ограниченными физическими способностями  запреещено пользоваься машиной

- не оставляйте детей, играющих вблизи от машины, без присмотра

2 Техничекое описание (рис.1)

Необходимое для работы машины напряжение указано на шильдике оборудования.

Напряжение (1), мощность (2), модель (3), серийный номер (4), фирма-производитель (5).

Уровень шума изделия — менее 70Дб (А).

Схема соединений приклеена к крышке распределительной коробки изделия.

3 Транспортировка

Весс Нетто и вес Брутто указаны на обложке инструкции. Во избежание проливания масла из косрпессора в контур охладителя, машину нужно перемещать в вертикальном положении.

4 Распаковка

Машина должна устанавливаться специалистом.

После извлечения изделия из коробки, убедитесь в том, что на изделии нет никаких повреждений. В случае обнаружения повреждений немедленно обратитесь к дилеру.

Установка должна проводиться только квалифицированным специалистом.

Для монтажника:

Изделие имеет резьбовые отверстия для рым-болтов. (рис.2)

Во избежание повреждений изделия, при перемещении изделия  рым-болты должны быть в вертикальном положении. Для того, чтобы поднять машину, нужно снять панели, закрывающие отделения конденсатора, закрутить рым-болты.

5 Установка

5.1 Схема соединений

6 электросоединения, управляемые автоматическим выключателем с устройством защитного отключения.

7 водопроводный кран для притоговления льда

8 охлаждающий кран (W)

9 водопроводная труба для приготовления льда

10  водопроводная труба для охлаждения воды (W)

11 труба для отвода воды

12 труба для охлаждения воды (W)

5.2  Расположение

Установка изделия должна проводиться в чистом помещении. Машину не желательно устанавливать в подвальных илил складских помещениях.

Машина может работать при температуре от 10°С до 43°С.

Рекомендуемые температура для работы машины  10-35°С, температура воды — 3-25°С.

Избегайте прямого попадания солнечных лучей на машину, не устанавливайте изделие вблизи источников тепла.

Данное оборудование:

-должно быть установлено в легкодоступном месте

- не должно использоваться вне помещении

- не должно устанавливаться во влажных помещениях

- должно утсанавливаться по крайней мере на расстоянии 50 см от стен

- не должно очищаться струей воды

- над машиной должно быть расстояние по крайне мере 1 метр для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию (модель с суточной производительностью 2000 кг)

5.3 Подключение к водопроводу

Важно:

Оборудование должно подключаться квалифицированным специалистом.

Поступаемая вода должна быть питьевой.

Рабочее давление должно быть 0,1 — 0,6 Мпа

Кран должен быть установлен между водопроводной сетью и каждой трубой изделия. Таким образом в случае необходимости подача воды может быть приостановлена.

Если вода жесткая, рекомендуется установка умягчителя воды. Механический фильтр будет задерживать твердые частицы (напр. Песок).

5.3. а Водоподача (рис. 4)

Вставьте уплотняющие прокладки (14) в две кольцевые гайки (13) водопроводной трубы для изготовления льда (9).

Закрутите одну гайку на выпускном отверстии муфты (15), расположенной на задней стороне машины.  Закрутите другую гайку в кран (7).

В случае с моделями с охлаждающей водой, при помощи хомута шланга (17) соедините патрубок (16) с краном с охлаждающей водой (8), который подсоединен к трубе (10).

5.3.b Сливная труба

Вставьте спускную трубу (10) в отверстие (19), которое находится на задней стороне машины.

Удебитесь в том, что:

труба должна быть гидкой

диаметр трубы должен быть 22 мм

шланг для водоспуска не перегнулся

сливной шланг опущен по крайней мере на 15%

  - Подключение к элетричеству

Важно:

- модели с суточной производительностью 2000 кг должны подключаться к розекте в 32А.

- Подключение оборудования к сети должно проводиться специалистом

- напряжение сети должно соответстовать напряжению, указанному на шильдике

- устройство должно быть заземлено

- Так как изделие находится постоянно подключенным к сети, оно  должно иметь термомагнитный размыкатель цепи (6 на рис.3) с минимальный рассоянием размыкания контактов 3 мм.

- Силовой кабель должен быть полностью раскручен

- если силовой кабель поврежден, он должен быть заменен специалистом

6 Ввод в эксплуатацию

6.1 Чистка внутренних частей

Перед эксплуатацией изделия рекомендуется промыть его части.

По поводу чистики и санитарной обработки изделия обратитесь к главе 9.3 данной инструкции.

Для чистки изделия пользуйтесь чистящим средством или уксусным раствором, почле этого тщательно промойте части  в холодной воде.

6.2  Ввод в эксплуатацию

После подключения машины к сети, водоотводной системе его можно включить следующим образом:

a) включить водопроводный кран

b) включить переключатель (6 на рис. 3)

7 Устранение неполадок

Если машина работает неисправно, перед тем, как вызывать специалиста нужно проверить:

- краны (7 и 8 на рис. 3) были включены

- не было отключения электричества, и преключатель ( 6 на рис. 3) находится в положении On

- не сработали предохранительные устойства (глава 8)

Более того:

- если машина сильно шумит, нужно проверить, не касается ли она других предметов

- если вы обнаружили протечку нужно проверить сливное отверстие, подсоединения сливных труб

- не превышает ли температура воды или воздуха заданную пороговую величину (параграф 5.2)

- впускное отверстие воды не закупорено

- отверстия распылительного кольца не засорены накипью

8 Эксплуатация

Vашина имеет предохранительные устройства:

- все модели оснащены предохранительнм микропереключателем , который отключает машину от сети, если лед попал в отделение для испарителя.

- Модели с суточной производительностью 400, 620, 900, 1500 кг оснащены предохранительным термореле, которое выключает машину, если уровень льда, скапливаемого в бункере, достигает щупа, подсоединеному к термореле.

- Все модели оснащены предохранительным переключателем максимального давления, которое отключает машину, если неисправна охлаждающая система. Неисправность системы могла возникнуть вследствие включения машины в жарком помещении, плохой работе вентилятора, загрязненного конденсатора, нехватки воды в конденсаторе. Если машина перестает работать, но бункер не полностью наполнен льдом, нужно проверить работу предохранительных устройств. Для этого подождитет 3 минуты, и нажмите кнопку сброса, расположенную на левой стенке машины.

- Еслм модель с суточной производительностью 900 кг оснащена вторым прехохранительным переключателем макимального давления, подключенному к сектору низкого давления охлаждающей системы, предохранительное устройство включается, если машина работает при высокой температуре окружающей среды.

- Все модели оснащены переключателем минимального давления, который срабатывает при неполадках в работе поршеня, не достаточном количестве воды для производста льда. Если машина перестает работать, но бункер не полностью наполнен льдом, нужно проверить работу предохранительных устройств. Для этого подождитет 3 минуты, и нажмите кнопку сброса, расположенную на левой стенке машины.

- Редукторный двигатель, запускающий поршень, оснащен термовыключателем, который срабатывает, если машину перегружена.

Для монтажников:

В машине с суточной производительностью 2000 кг есть устройство,  контролирующее фазы электропитания; есл машина не включается после подключения к сети, отключите ее от сети и поменяйте местами две из трех фаз.

Важно:

Не ипользуйте предохранительный микропереключатель для контроля уровня льда в бункере, для этого установите специально предназначенное устройство:

- устройство для контроля уровня льда, встраиваемое в бункер ( фотодиод), которое отключает машину, когда достигнут необходимый уровень льда, и включает — после очищения бункера.

- Таймер, включающий и отключающий машину в зависимости от уровня льда и емкости бункера.

9 Технический уход

  - Как очищать фильтр для воды (рис.4)

По крайней 2 раза в месяц нужно проводить чистку фильтра:

- отключите машину от сети (6 на рис. 3)

- прекратите подачу воды, закрыв кран, подающий воду для производства льда (7 на рис. 3)

- открутите винт (13) трубы от выпускного отверстия соединения ( 15), которое находится на задней стороне машины

- извлеките фильтр (17)

- промойте фильтр сильной струей воды

  - Модели с воздушным конденсатором (рис.5)

Внешний фильтр нужно промывать по крайней мере один раз в месяц:

- отключите машину от сети

- открутите ручки, закрепляющие фильтр

- извлеките фильтр

- очистите фильтр от грязи, пропустив через него сжатый воздух

- вставьте фильтр и зафиксируйте

МОДЕЛИ С СУТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2200 КГ:

- отключите машину от питания при помощи переключателя (6 на рис.3)

- поднимите фильтр и извлеките его

- очистите фильтр от грязи, пропустив через него сжатый воздух

- вставьте фильтр и зафиксируйте

  - Чистка изделия

Для монтажников:

Чистка изделия и его санитарная обработка должны проводить квалифицированными специалистами.

Регулярность читски зависит от:

- температуры и условий окружающей среды

- температуры и качества воды

- количества производимого льда , времени эксплуатации прибора

Внимание:

- чистка изделия и его санитарная обработка должны проводиться специалистом

- информацию по поводу средств  для чистки изделия, специально разработанные для данного оборудования, вы можете получить у дилера

- не используйте агрессивные вещества для удаления накипи

- чистку изделия нужно проводить в защитных перчатках

- для защиты глаз от попадания брызг чистящих средств рекомендуется надевать защитные очки

  - a Чистка

Для чистки изделия пользуйтесь 25% воды с ускусом. Выполните следующее:

- для того, чтобы извлечь переднюю панель нужно снять заглушки, открутить фиксирующие винты, и поднять панель (рис.6)

- закройте кран для приготовления льда (7 на рис. 3), оставив кран с охлаждающей водой открытым, и подождите , пока вода не сольется из насосного резервуара

- отключите подачу энегрии при помощи переключателя (6 на рис.3)

- снимите крышку насосного резервуара, открутив винты  (рис.7)

- налейте в резервуар воду с уксусом (рис.7)

- закройте резервуар и вставьте крышку обратно

- включите машину и оставьте ее работать до тех пор, пока не будет использован весь раствор

- раствор нужно наливать 5 раз

- отключите изделие

- снимите крышку водоподающего резервуара

- открутите насосный фильтр (рис.7)

- очистите стенки насосного резервуара, нижнюю часть крышки и и фильтр насоса при помощи чистящего средства

- снимите прозрачную панель, открутив винты (рис.6)

- очистите конденсатор, прозрачную панель и поршень.

- Очистите нижнюю часть конденсатора и распылительное кольцо

- тщательно промойте конденсатор, поршень, распылительное кольцо под струей воды

- промойте, высушите прозрасную панель

- промойте и установите крышку насоного резервуара, фильтр

- включите водопроводный кран для производства льда (7 на рис. 3)

- подключите оборудование к сети и оставьте его работать в течение 5 минут

  - b Санитарная обработка

Санитарную обработку изделия нужно проводить при помощи раствора гипохлорида натрия и воды

- закройте кран для приготовления льда (7 на рис. 3), оставив кран с охлаждающей водой открытым, и подождите , пока вода не сольется из насосного резервуара

- отключите подачу энегрии при помощи переключателя (6 на рис.3)

- снимите крышку насосного резервуара, открутив винты  (рис.7)

- налейте в резервуар воду с уксусом (рис.7)

- закройте резервуар и вставьте крышку обратно

- включите машину и оставьте ее работать до тех пор, пока не будет использован весь раствор

- раствор нужно наливать 5 раз

- отключите изделие

- снимите крышку водоподающего резервуара

- открутите насосный фильтр (рис.7)

- очистите стенки насосного резервуара, нижнюю часть крышки и и фильтр насоса при помощи чистящего средства

- снимите прозрачную панель, открутив винты (рис.6)

- очистите конденсатор, прозрачную панель и поршень.

- Очистите нижнюю часть конденсатора и распылительное кольцо

- тщательно промойте конденсатор, поршень, распылительное кольцо под струей воды

- промойте, высушите прозрасную панель

- промойте и установите крышку насоного резервуара, фильтр

- включите водопроводный кран для производства льда (7 на рис. 3)