ООО  ПФ  " Техно - ТТ"

ПОЛКА НАВЕСНАЯ для СУШКИ ПОСУДЫ

ПН (311; 319; 019; 329; 029; 328; 028;)

ПАСПОРТ

ПН-05.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Полка навесная  предназначена для установки их на предприятиях общественного питания в заготовочных, горячих и холодных цехах для сушки посуды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные полок приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, не более, мм длинна L | 900±2,5 950±2,5 1200±2,5 |
| ширина B | 300±1; |
| высота H | 300±1; 600±2; |

2.2. Условное обозначение полок

ПН – полка навесная.

ПН- ___  ___  ____   / __

1       2     3          L                                              Пример:

ПН-328/900

Полка навесная, для сушки посуды из н/с AISI-304 .

Два уровня-комбинированная: 1полка под стаканы н/с

и 1кассета под тарелки н/с. Длина 950мм, ширина 300мм.

1. Вид полки:            0- для сушки посуды н/с AISI-430

3- для сушки посуды н/с AISI-304

2. Кол-во уровней:   1- один уровень

2- два уровня

3. Особенности конструкции:

0- корпус(рамка) н/с AISI-430, кассета из пластика

1- корпус(рамка) н/с AISI-304, кассета из пластика

8-полка комбинированная н/с(1 полка под стаканы+ 1кассета под тарелки)

9- кассета   под тарелки  из нерж.стали

4.Длина полки:           6-600мм

9-900÷950мм

12-1200мм

15-1500мм

5. Резерв:                     0

6. Ширина:                  0- 300 ÷350мм

4- 400мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией полки и заказом потребителя.

| Наименование | ПН-311 ПН-310 | ПН-319 ПН-019 | ПН-329 ПН-029 | ПН-328 ПН-028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Рамка под кассеты пластиковые 2. Полка – кассета под тарелки из н/с 3.Полка под стаканы из н/с | 1 - - | - 1 - | - 2 - | - 1 1 |
| 4. Боковина | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Кассета пластиковая для тарелок | 4÷5 | - | - | - |
| 6. Поддон | - | 1 | 1 | 1 |
| 7. Шайба 6 | 4 | - | - | - |
| 8. Шайба пружинная 6 | 4 | - | - | - |
| 9. Болт М6 х16 | 4 | - | - | - |
| 10. Болт М8х25 | - | 4 | 8 | 8 |
| 11. Гайка М6 | 4 | - | - | - |
| 12. Заглушка пластиковая | - | 2 | 2 | 2 |
| 12. Паспорт ПН- 05 000 ПС | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1. Полки имеют сборно-разборную конструкцию из нержавеющей стали. Они состоят из каркаса, кассеты для тарелок и поддона для сбора воды

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

5.1.Навесные полки крепятся к стене. Полки рекомендуются крепить к влагоустойчивым поверхностям.

6.ТАРА И УПАКОВКА.

6.1.Полка упаковывается в гофрокартон.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1.Техническое обслуживание и ремонт полок проводят слесари 3-4 разрядов.

Регулярно проверять надежность крепления полок. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы полок 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1.Полка настенная ПН______________________________________           соответствует Техническим условиям _ТУ5151-010-49889137-06   и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.  В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.