ООО  ПФ "Техно -ТТ"

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

СП-422;423;432;433;

ПАСПОРТ

СП-04.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Стол производственный со столешницей из полипропилена предназначены для разделки мяса и рыбы  в цехах на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные стола приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм 1.Длина L 2.Ширина B 3. Высота H до рабочей поверхности стола | 900±2,5; 1200±3,0; 1500±4; 2000±5 600±2,0; 700±2,5; 800±2,5; 850±2,0 |

2.2. Условное обозначение стола

СП- стол производственный

СП - ___  ___   ___   / ___   ___   ___  ___

1        2       3         4      5        6     7

1.Столешница:               4-полипропилен

2. Материал каркаса:     1- крашеный

2- нержавеющий металл AISI-304

3- нержавеющий металл AISI-430

3. Нижняя полка:           1-крашенный металл, решётка.

2-нержавеющий металл, обвязка.

3-нержавеющий металл, сплошная.

4.Габаритная длина стола :    5-500мм

6-600мм

7-700мм

9-900мм

12-1200мм

15-1500мм

20-2000мм

5.Резерв:                                     0

6. Габаритная ширина стола:    0-600мм

5-50мм

7-700мм

8-800мм

7.Особые отметки:                     У-угловой

Пример: СП- 422/907. Стол производственный  со столешницей из полипропилена, каркас  нержавеющий, внизу обвязка из нержавеющей стали. Длина 900мм, ширина 700мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Каждый стол укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в   таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1.Паспорт СП-04.000 ПС | 1 |
| 2.Стол производственный из полипропилена | 1 |
| 3. Регулир.опоры _ | 4 |

4. УСТРОЙСТВО

Стол производственный представляет собой сборно-разборную или сварную  конструкцию. Он состоит из столешницы, изготовленной  из полипропилена.  Каркас изготовлен из нержавеющей трубы с нижней обвязкой или полкой. Ножки стола снабжены  регуляторами  высоты, что позволяет устранять неровности пола.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

Каркас стола обвязывается   картоном и упаковывается полиэтиленовой пленкой..

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт столов проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании стола ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы стола 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол производственный СП (СПП)_____________________________            соответствует Техническим условиям ТУ-5151-010-49889137-06                                                и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.                         Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.