ООО  ПФ "Техно -ТТ"

СТОЛ-ТУМБА  для выкладки соков на льду (СП)

ПАСПОРТ

СП-534.0000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол-тумба для выкладки соков на льду предназначен для временного хранения  соков  в магазинах и на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные стола-тумбы приведены в таблице 1.

# Таблица 1.

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габаритные размеры, мм Длина L | 400±3,0 600±3,0 900±3,0 1200±5,0 1500±5,0 |
| 2. | Ширина B | 600±3,0 |
| 3. | Высота H | 1090±3,0 |

2.2. Условное обозначение стола

СП- стол производственный

СП –  5   3   4    / ___ ___ ___

1       2   3   4        5     6     7

1. Исполнение:                                С- сварной

П- пристенный

2. Столешница:                                5- с ванной моечной

3. Материал каркаса:                       3- нержавеющий AISI-430

4. Особенности конструкции:        4- одна тумба с дверкой или двери-купе

5. Габаритная длина стол-тумба :     4 - 400мм

6 - 600мм

9 - 900мм

12 - 1200мм

15 - 1500мм

6. Резерв:                                              0

7. Габаритная ширина стола :  - 600мм

Пример: СП- 534/900. Стол-тумба для выкладки соков на льду, каркас сварной стационарный из нержавеющего листа. Габаритная длина стола-тумбы 900мм, ширина 600мм .

-2-

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Каждый стол-тумбу укомплектованную в соответствии с перечнем, приведенным в   таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1.Паспорт СП-534.0000 ПС | 1 |
| 2.Стол-тумба для выкладки соков на льду | 1 |
| 3. Перфорированный лоток | 1-4 |
| 4. Регулир.опоры (или колеса) | 4 |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1. Стол-тумба для выкладки соков на льду представляет собой сварную  конструкцию. Он состоит из ванны, изготовленной  из нержав. стали. Каркас изготовлен из нержавеющей стали .

4.2. Ножки стола снабжены  регуляторами  высоты, что позволяет устранять неровности пола.

4.3. Условия в помещении.

Стол-тумба соответствует эксплутационным характеристикам, если в помещении соблюдаются следующие условия:

- относительная влажность 60%, температура воздуха +25°С;

- воздушные потоки (сквозняки) со скоростью более 0,2 м/с, могут ухудшить работу тумбы;

- наличие источников тепла (солнечные лучи, горячие трубопроводы и воздуховоды) отрицательно сказываются на таянии льда.

Если вышеуказанные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные характеристики холодильного оборудования могут быть ниже.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

Весь стол-тумбу обвязывают картоном, и изделие  упаковывается полиэтиленовой пленкой.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт столов проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании стола-тумбы ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Срок службы стола-тумбы 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол-тумба для соков на льду СП534/900*1090

соответствует Техническим условиям ТУ-5151-010-49889137-06                                          и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска 11 мая 2011 г.

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я № 33

тел. (495) 702-98-78; E-mail: tehnott@dio.ru

www.teхho.org

-3-

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Гарантийный срок эксплуатации витрины 12 месяцев со дня продажи её через торговую сеть.

Внимание! Обязательным условием гарантийного обслуживания  торгово-холодильного оборудования производства  ПФ «Техно-ТТ» является проведение пуско-

наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен акт приёмки оборудования на эксплуатацию. Акт составляется в 2-х экземплярах с указанием всех необходимых реквизитов, заводских номеров, а также номеров основных комплектующих,

дат и подписей, оттиска лицензионного штампа сервисной организации и печати владельца оборудования.

Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр оборудования.

Отсутствие акта приёмки изделия в эксплуатацию послужит основанием для отказа в осуществлении гарантийных обязательств.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних),

вызванных нарушениями правил и норм эксплуатации;

- при повреждениях вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение  оборудования (товарная накладная, паспорт).

В случаях перечисленных выше сервисная организация составляет акт о снятии оборудования с гарантии, о чём делается запись в паспорте на изделие.

Гарантийные обязательства могут быть возобновлены после проведения платного ремонта.