ООО ПФ " Техно-ТТ"

СТЕЛЛАЖ -ШПИЛЬКА СТС

ПАСПОРТ

СТС-00.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Стеллаж-шпилька предназначен  для временного хранения и межцеховой транспортировки полуфабрикатов и готовой продукции, а также применяется  в расстоечных шкафах на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные стеллажа-шпильки приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование параметра | СТС-229/800 СТС-229/404 | СТС-220/806 СТС-220/406 | СТС-220/806У СТС-220/604У | СТС-819/907 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры: (мм) Длина: Ширина: Высота: 2.Количество уровней, шт.: | 810±2,5 365±2,0 500±2 455±2 1500±3 9 | 810±2,5 410±2,0 650±3 650±3 1500±3 10 | 810±2,5 610±2,5 650±3 440±2 1500±3 10 | 950±2,5 785±3 1700±3 9 |

2.2. Условное обозначение стеллажа-шпильки:

СТ- Стеллаж технологический

СТ ___ - ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___

1      2      3       4      5      6       7     8

- Исполнение:

С – сварной вариант стеллажа

2.  Конструкция и материал полки:

2 –  полозки из нержавеющей стали

8 – полозки  крашенные

3. Особенности конструкции

1 – стойки крашенные, выполнены из черного металла

2 – стойки выполнены из нержавеющей стали

4. Кол-во полок (уровней):

9 – 9уровней

0 – 10уровней

5. Длина стеллажа :

4- 400÷490 мм

6- 600÷690 мм

7- 700÷790 мм

8- 800÷890 мм

9- 900÷990 мм

6. Резерв:   0

7.  Ширина (длина) стеллажа

0- 500 мм

3 -   300 мм

4 -   360÷490 мм

6 –  600÷690 мм

-2-

7 -  700÷790 мм

8 – 800 ÷890 мм

9 -  900 ÷990 мм

8. Особые отметки :

У- универсальная (под противни и гастроемкости)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Каждый стеллаж-шпилька укомплектован  в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1.Паспорт СТС-00. 000 ПС 2.Стеллаж-шпилька | 1 1 |

4. УСТРОЙСТВО.

Стеллаж-шпилька СТС имеет цельносварную конструкцию, изготовлен  из пищевой нержавеющей стали или из крашенной стали. Стойки из нержавеющей или крашенной квадратной трубы 20х20 , укомплектованы поворотными колесами.

5. ТАРА, УПАКОВКА

Стеллаж-шпилька СТС упаковывается в п/этиленовую пленку.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт  шпилек проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

При регламентированном техническом обслуживании стеллажа СТС ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Срок службы стеллажей 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стеллаж-шпилька СТС -

соответствует Техническим условиям__ТУ5151-010-49889137-06__________                      признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.