# ООО ПФ "Техно-ТТ"

# Ванна моечная типа ВМ

Паспорт

## ВМ-00. 000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Ванна моечная предназначена для мытья кухонной посуды, столовых приборов инвентаря на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные ванн приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| # Наименование параметра | # Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ВМ-11(12, 13) | # ВМ-21(22, 23) | # ВМ-31(32, 33) | ВМ-41(42, 43) | ВМ-52 |
| 1.Количество емкостей, шт. | 1 | 2 | 1 с крылом | 3 | 3 |
| 2.Вместимость ванны, л. | 55;112; 160; 220; 116;233;335; 453; | 110;225;320;440 | 55;112;160;220 | 165;336;480;660 | 630 |
| 3. Габаритные размер ванны, мм ±5 длина L ширина B высота H | 530; 630; 700; 800; 1000;1200;1340;1540 | 1000;1200; 1340;1540 | 1000;1200; 1340;1540 | 1450;1750;2060; 2280 | 1200 |
|  | 530;600;700;800 | 530;600;700;800 | 530;600;700;800 | 530;600;700;800 | 1350 |
|  | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 |
| 4.Размер емкости, мм ±3 длина l ширина b высота h | 430;530;600;700; 900;1100;1240;1540 | 430;530;600;700 | 430;530;600;700 | 430;530;600;700 | 400 |
|  | 430;500;600;700 | 430;500;600;700 | 430;500;600;700 | 430;500;600;700 | 700 |
|  | 300;400;450 | 300;400;450 | 300;400;450 | 300;400;450 | 750 |

2.2. Условное обозначение ванн

ВМ- ванна моечная

ВМ- ___   ___ /_L_

1        2       3

1. Кол-во ёмкостей:      1- одна ёмкость

2- две емкости

3- емкость с крылом

4- три емкости

5- три емкости для рыбы

2. Материал каркаса:    1 - крашеный металл

2 – нержавеющая сталь AISI 430

3– нержавеющая сталь AISI 304

3. L – длина  ёмкости.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией ванны и заказом потребителя

по таблице 2.                                                                                                                                              Таблица 2.

| Наименование | Кол-во, /шт/ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВМ-11(12,13) | ВМ-21(22,23) |  | ВМ-31(32,33) |  | ВМ-41(42,43) |  | ВМ-52 |
| 1. Ванна 1 ёмкость | 1 | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. Ванна 2 ёмкости | - | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 3. Ванна 1 ёмкость с крылом | - | - |  | 1 |  | - |  | - |
| 4. Ванна 3 ёмкости | - | - |  | - |  | 1 |  | - |
| 5. Ванна 3 ёмкости для рыбы | - | - |  | - |  | - |  | 1 |
| 6. Каркас крашенный (нерж.сталь)1 ёмкость | 1(1) | - |  | 1(1) |  | - |  | - |
| 7. Каркас крашенный (нерж.сталь)2 ёмкости | - | 1(1) |  | - |  | - |  | - |
| 8. Каркас нержав(нерж.сталь). 3 ёмкости | - | - |  | - |  | 1(1) |  | - |
| 9. Подставка под ванну для рыбы | - | - |  | - |  | - |  | 1 |
| Регулир.опоры | 4 | 4 |  | 4 |  | 4-6 |  | - |
| Стандартные изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сифон (выпуск) | 1 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | - |
|  | Разборные ванны |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Болт М6х10 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. Гайка М6 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. Шайба 6 | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 13. Паспорт ВМ – 00 000 ПС | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО.

Конструкция ванны моечной состоит  из сварного или сборно-разборного каркаса и устанавливаемой на него емкости. Емкость из нержавеющей стали - сварная. Каркас изготавливается  из черного металла с последующей его покраской или  из нержавеющего металла.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

Каждая ванна упаковывается гофрокартоном и п/пленкой. По согласованию с заказчиком ванны могут поставляться без упаковки с паспортом на партию.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание и ремонт ванны проводят слесари 3-4 разрядов. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Ванна моечная ВМ-

соответствует Техническим условиям     ТУ 5151-010-49889137-06 и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.                                         Дата выпуска ________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(095)702-98-78;  E-mail: tehnott @ dio.ru

www.teхho. org

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация ванны в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.